Akce:	    Územní plán Čilec

Část:	    B. ODŮVODNĚNÍ

Pořizovatel:	Úřad územního plánování Nymburk

Projektant:	Ing. arch. Jiří Vít

Ateliér CON.TEC

28. pluku 28, 100 00 Praha 10

tel.: 272 733 861

e-mail: jirivit@mbox.vol.cz

Spolupráce:	Ing. arch. Ivo Tuček

Datum:	červen 2009

Upraveno v lednu 2010 po zapracování „Pokynů pro úpravu územního plánu“, vydaných pořizovatelem - MÚ Nymburk.

B.	Obsah odůvodnění územního plánu

Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje:

B1.	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

B2.	Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu,

B3.	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území,

B4.	Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno,

B5.	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.

Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje:

B1	Koordinační výkres

B2	Výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí

B3	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

B1.	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

# Širší vztahy a vazby

Z hlediska státní správy je Čilec začleněn ve Středočeském kraji; leží na jeho východním okraji. Obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem je Nymburk.Čilec má zástavbu rozkládající se převážně podél existující komunikace, s náznakem návsi uprostřed. Všechny objekty spojené se správou a fungováním obce (Obecní úřad, hostinec, místní obchod apod.) se nachází v blízkosti této komunikace a místní kapličky. Širší dopravní vazby zajišťuje ve směru z východu na západ silnice II. třídy č. 332, která spojuje obce Lysá nad Labem a Krchleby. Tato komunikace navazuje na silnici I. tř. č. 36 vedoucí z Nymburka severním směrem na Mladou Boleslav. Železnice řešeným územím nevede. Nejbližší železniční zastávka se nachází v blízké obci Veleliby. Jedná se o zastávku na křižovatce tratí ČD č. 061 Nymburk (060, 080, 231) - Kopidlno - Jičín (přípoj Ostroměř, Libuň) a č. 080 Nymburk (060, 061, 231) - Mladá Boleslav - Česká Lípa.Z hlediska ochrany přírodního prostředí nespadá území obce do žádné z oblastí chráněných podle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podle dokumentu „Politika územního rozvoje ČR“ není obec ovlivněna žádnou rozvojovou oblastí, osou ani koridorem. VÚC Obec nemá zpracovanou žádnou dřívější územně-plánovací dokumentaci. Území bylo zpracováno v dokumentaci velkého územního celku Střední Polabí

Nadřazená ÚPD (ÚPN VÚC / ZÚR)

Pro správní obvod ORP Nymburk je dosud platná dokumentace ÚPN VÚC Střední Polabí, schválená Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 18.12.2006, usnesením č.56-15/2006/ZK – a to v rozsahu prověření platnosti záměrů dle §187, odst.7 zák.č. 183/2006Sb. Nadřazené záměry této dokumentace jsou zapracovány do ÚAP v rámci naplnění digitální tématické databáze.

B2.	Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

Zadání územního plánu je v návrhu splněno. Koncept nebyl zpracováván.

B3.	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Katastrální území obce má mírně protáhlý tvar ve směru od jihozápadu k severovýchodu. Celková rozloha katastru činí 4,60 km2. Celkově v obci Čilec tvoří téměř 95 % rozlohy zemědělská půda, z čehož orná půda představuje výraznou většinu – více než 97 %. Obec Čilec má tedy díky nadprůměrnému podílu zemědělské půdy výrazně zemědělský charakter.Tato dominantní funkce je podporována i v návrhu. Všechny nově navržené zastavitelné plochy jsou určeny pro bydlení (bydlení venkovské). Znamená to, že některými funkcemi i nadále zůstane obec závislá na vyjížďce, na druhou stranou umožňují regulativy i v rámci ploch pro bydlení určitý rozvoj základní veřejné infrastruktury (občanského vybavení).

Rozvoj obytné funkce je orientován především do území na západním a severozápadním okraji obce, v přímé návaznosti na zastavěné území. Návrh dále doplňuje další drobnější plochy po obvodu obce, které dosud nebyly zastavěné. Dále k jihu, resp. jihovýchodu, zástavbu už nerozvíjí s ohledem na existenci hygienických limitů, daných ochranným pásmem výkrmny vepřů.

Některé z rozvojových ploch vycházejí z požadavků občanů; některým naopak nebylo vyhověno – to v případě, že by docházelo ke konfliktu se zmíněným ochranným pásmem chovu zvířat.

V dalších odstavcích jsou ve zhutnělé podobě zrekapitulována základní fakta z předchozích etap územního plánu, která byla vzata v úvahu při návrhu, tak jak je předkládán.

3.a	Charakteristika obce a řešeného území

Území spravuje obecní úřad (IČO 00875961). Adresa: Čilec  11, 289 251, Čilec.Z hlediska státní správy je obec Čilec začleněna do okresu Nymburk. Obcí s rozšířenou působností je Nymburk, který je zároveň i obcí s pověřeným úřadem. Obec se skládá z 1 části (kód 023795) a rozkládá se na jednom katastrálním území o rozloze 460,24 hektarů. Průměrná nadmořská výška řešeného území je 196 m n.m. V obci v roce 2007 trvale žilo 210 obyvatel. Znamená to hustotu osídlení 46 obyvatel na km2.

3.b	Historický vývoj a památky v území

V roce 1933 byla v obci Čilec Státním ústavem archeologickým na základě nálezu dvou vypálených jam prokázána existence většího sídliště před-historického člověka z mladší doby kamenné, kultury Jordánmühlské přibližně ze třetího tisíciletí před Kristem. První písemná zmínka o Čilci však pochází až z roku 1398. Od výše uvedeného data je také možné sledovat vlastníky Čilce a okolního panství. Mezi lety 1398 a 1408 sídlil na místní tvrzi vladyka Jan z Čilce a v letech 1418 – 1440 tuto tvrz vlastnil vladyka Naček z Čilce. Po roce 1450 založil Bohuslav z Kunvaldu v Nových Benátkách špitál a ves Čilec i s okolním lesem špitálu věnoval. Tímto vzniklo panství Benátské, kterému Čilec po následující staletí náležel. V dalších letech přešlo panství Benátské na Hynka Bořitu z Martinic a roku 1512 ho (včetně Čilce) koupil Bedřich, purkrabí z Donína, na Kostomlatech. Po jeho smrti roku 1547 získali panství jeho synové, kteří Benátsko roku 1599 prodali králi Rudolfu II. Z období 16. a 17. století pochází pouze několik drobných písemných zpráv, které zmiňují tehdejší obyvatele, prodeje usedlostí a dřeva z Čileckého háje, nicméně zprávy o konkrétních vlastnících chybí. Po Třicetileté válce daroval císař panství Benátské generálu Janovi z Vörthů. V roce 1654 zbyli v Čilci ve zpustlých gruntech pouze 2 sedláci a 2 chalupníci, o tvrzi již žádná další zmínka neexistuje. Dále je známo, že v roce 1787 bylo v Čilci již 21 domů se 147 obyvateli, v roce 1835 žilo ve 27 domech 176 obyvatel a v roce 1880 ve 36 domech 312 obyvatel. Od hraběte Thuna Hohenstejna koupila Benátské panství c. k. priv. rak. zemská banka, jež roku 1898 odprodala Zdonín. Při velkostatku zůstaly Benátskému panství na Nymbursku dvory v Čilci, Kačerově, Šibicích, Kostomlatech a Kamenném Zboží. V roce 1900 čítal Čilec 44 domů a 313 obyvatel. V roce 1908 zaměstnával dvůr velkostatku Benátského v Čilci 100 dělníků. Při dvoře byla zřízena strojní mlékárna. Zemská banka statek prodala hraběti Ferdinandu Kinskému z Lysé nad Labem a ten jej následně v roce 1924 pronajal firmě Beniš z Litole. Při pozemkové reformě v roce 1925 byly pozemky rozparcelovány. Od této chvíle vlastnil 149 ha polí při velkostatku v Čilci ředitel Benišových statků Jan Prášil. O statek přišel až při vzniku JZD v roce 1952. V roce 1898 byl v Čilci založen Sbor dobrovolných hasičů a byla zakoupena koňská stříkačka. V roce 1903 byla v obci postavena kaplička, která byla zasvěcena Panně Marii. Od roku 1923 působil v obci divadelní ochotnický kroužek  Tyl.Velký odliv obyvatel z Čilce nastal v letech 1945 a 1946, kdy celkem 73 osob odešlo do pohraničí obsadit volné usedlosti po Sudetských Němcích. Obec byla významně negativně zasažena také okupací Sovětskými vojsky v roce 1968, kdy byl obsazen nedaleký vojenský tábor v Milovicích společně s letištěm a malou vojenskou stanicí, která se nacházela za Čilcem v lokalitě Na Bejkovce. Až do odchodu Sovětské armády v roce 1991 byla obec zatěžována především nadměrným hlukem z nadzvukových letadel. V roce 1980 došlo ke sloučení obcí Straky, Čilec a Zbožíčko a na 11 let se staly střediskovou obcí Straky. 1. ledna 1992 se však Čilec stal opět samostatnou obcí.

3.c	Památkově chráněné objekty

V řešeném území se nenachází žádná kulturní památka (dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění).V obci se nachází jedna sakrální stavba – kaplička z roku 1903 zasvěcená Panně Marii. Před místním hřbitovem nachází památník z roku 1947, který připomíná místního občana Ladislava Somra, který v období 2. světové války působil v protiněmeckém ilegálním hnutí. V roce 1941 byl zatčen gestapem a odvlečen do koncentračního tábora Mauthausen, kde v červenci 1942 zemřel. Obec je místem s možnými archeologickými nálezy a v případě nebezpečí narušení archeologické situace při stavebních činnostech je třeba postupovat dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

3.d	Vývoj urbanistické struktury obce

Čilec je typická malá středočeská obec, jejíž středověký původ je dosud dobře patrný. Základem urbanistické a stavební struktury byla existence několika gruntů a menších hospodářských a obytných stavení v dnešní jihozápadní části obce, v ohybu původní zemědělské cesty, spojující Čilec s okolní krajinou a vesnicemi. Také malá náves, společenský prostor dodnes částečně zachovaný, byla součástí tohoto původního uspořádání. Významnější rozvoj obce nastal teprve v období všeobecného rozmachu hospodářské činnosti ve druhé polovině 19. století v souvislosti s hospodařením zemědělského statku (původně vlastněného Benátským panstvím).Dnešní stavební strukturu tvoří dále menší budovy obydlí zemědělců a dělníků na statku z 19. století, ale i novější rodinné domy obyvatel, vzniklé především v letech 1. republiky. V té době se většina zástavby již soustřeďovala podél průjezdní silnice v severní polovině obce. Některé z domů byly zároveň spojeny i s malými řemeslnickými provozy. V obci je i řada rodinných domů z poválečného období, především z 60. a 70. let minulého století, s jejich typickou architekturou, nevymykající se měřítku ani prostředí obce.Významným urbanistickým celkem je dodnes masivní objekt statku, v dobách socialismu doplněný o některé tehdy obvyklé provozní budovy. Statek i tyto další objekty stále vykazují znaky špatného hospodaření v období 2. poloviny 20. století, částečně se zde však již projevují zásluhou nových majitelů viditelné náznaky obnovy. Od počátku 70. let minulého století byla obec a její další rozvoj negativně ovlivněna příchodem Sovětské armády do areálu v Milovicích. Nedaleko umístěné letiště sovětské armády zatěžovalo obec především hlukem. I toto mohl být jeden z důvodů, proč v té době nedošlo k většímu zájmu o rodinnou bytovou výstavbu v obci. Čilec má přesto zřetelný potenciál dalšího rozvoje. Leží v relativní blízkosti větších sídel, z nichž největší význam má Nymburk. V delším časovém horizontu lze počítat i s intenzivnějším využíváním Milovického újezdu a s tím souvisejícím rozvojem této části Nymburska.

# 3.e	Současná urbanistická struktura a architektura

Novodobá zástavba je dosti rozmanitá – ke střechám sedlovým přibyly polovalby, ojediněle mansarda, zvláštní formou jsou malé domky na čtvercovém půdorysu se stanovou střechou. V případech některých nejnovějších domů byla bohužel použita i katalogová řešení, v daném prostředí nevhodná.

Podmínky pro novou výstavbu

Architektura nové výstavby, a to zejména rodinných domů, se nesmí významněji lišit od hmotového řešení stávajících rodinných bytových objektů a původních stavení. Musí být přibližně zachován převládající sklon střech, poměr kamene, omítky a dřeva na fasádách a v místě obvyklá velikost oken. Návrhy nových objektů však nemusí popírat současnou dobu vzniku.

# 3.f	Etapizace

V případě Čilce jsou nové zastavitelné plochy pro venkovské bydlení rozptýleny a navrhovány v reálném rozsahu, který odpovídá očekávanému zájmu o výstavbu v horizontu několika let. Lokality jsou vesměs ve vlastnictví soukromých osob a preferování výstavby (určení etapy ) na některé z nich by znemožnilo neodůvodnitelným způsobem zahájit výstavbu těm, jejichž lokality, označené jako etapa 2, ač jinak pro výstavbu vhodné, by byly volné až po dokončení etapy první. Jejich možnost stavět by tak mohla být i na dlouhá léta podřízena a podmíněna rozhodnutími jiných osob a tím narušena jejich základní občanská práva.

# 3.g	Plochy s rozdílným způsobem využití

Všechny kategorie ploch s rozdílným způsobem využití (s výjimkou plochy ochranné a izolační zeleně ZO) specifikované v územním plánu Čilce odpovídají vyhlášce č. 501/2006 Sb., v platném znění,o obecných požadavcích na využívané území.

Protože ve zmíněné vyhlášce není zavedena kategorie sídelní a jiné zeleně, pro řešené území jsme zvolili kategorii ochranné a izolační zeleně, která zahrnuje jak zeleň s uvedenou funkcí v sídle, tak v krajině.

# 3.h	Obyvatelstvo, domovní a bytový fond

Podle údajů posledního cenzu žilo v obci 193 trvale bydlících obyvatel. Na počtu obyvatel se ze 51% podílejí ženy (98 žen a 95 mužů). Od poválečných let počet obyvatel klesl, což bylo dáno především odchodem 73 obyvatel do pohraničí v letech 1945 – 1946. Nicméně také data z dalších let vykazují trvající úbytek. Podle dosavadního vývoje počtu obyvatel a podle jejich věkové struktury lze dovodit, že budoucí počet obyvatel Čilce bude pravděpodobně stagnovat. Případný nárůst bude záviset na podmínkách života v obci a bude zajišťován spíše přílivem obyvatel stěhováním. Podle informací obecního úřadu zaznamenala obec v posledních několika letech příchod asi 10 nových obyvatel, včetně realizace nové výstavby. Ve své většině se jednalo o bývalé rekreanty, kteří si Čilec zvolili za své bydliště na důchod. Míra stěhování se do obce bude záležet na atraktivitě pro eventuální nově přistěhovalé obyvatele. Toto je závislé na souboru různých faktorů – připravenost podmínek pro novou výstavbu rodinných domů, stav rozvoje technické infrastruktury, dopravní dostupnost pracovišť, škol, rozvoj pracovních příležitostí v místě. Vzhledem k malé velikosti obce se však větší rozvoj neočekává.Z hlediska národnostní struktury se jedná téměř úplně o obyvatelstvo s českou národností - téměř 97 %, tzn. 187 osob. 3 osoby jsou slovenské národnosti, 2 ruské, v případě 1 osoby nebyla národnost zjištěna. V následující tabulce uvádíme počet obyvatel obce podle některých dostupných pramenů. Je z nich patrné, že v druhé polovině 19. století byl počet obyvatel stabilizovaný a od počátku 20. století vykazoval dokonce růst. Maxima dosáhl počet obyvatel před druhou světovou válkou. V letech 1945 a 1946 nastal významný odliv obyvatel. Celkem 73 osob odešlo do pohraničí obsadit volné usedlosti po Sudetských Němcích. Pokles obyvatel trval až do posledního cenzu v roce 2001. Ke konci roku 2005 činil počet obyvatel podle informací obecního úřadu 208, což představuje mírný nárůst. Podle nejaktuálnějších informací poskytnutých Ministerstvem vnitra ČR, Odborem informatizace veřejné správy, bylo v obci ke dni 17.4.2006 k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 202 obyvatel.

Tabulka 1: Počet obyvatel v retrospektivě

| rok | obyvatel | rok | obyvatel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1850 | 217 | 1930 | 377 |
| 1869 | 228 | 1950 | 317 |
| 1880 | 312 | 1961 | 306 |
| 1890 | 313 | 1970 | 296 |
| 1900 | 313 | 1991 | 223 |
| 1910 | 350 | 2001 | 193 |
| 1921 | 357 | 2006 | 202 |

(Zdroj dat: Retrospektivní lexikon obcí (1850–1970), Sčítání lidu, domů a bytů (1991, 2001),  ČSÚ (2004), OIVS MV 2006)

Zpracovávat podrobnou prognózu počtu obyvatel by nebylo pro potřeby územního plánu účelné. Lze očekávat pokračování některých obecných trendů. Jedním z nich je relativní stárnutí obyvatel obce (viz dále věková struktura), dalším zřejmě využívání dalších domů jako rekreačních objektů. Na druhou stranu se již nyní z některých bývalých chalupářů stávají trvalí obyvatelé obce. Nedají se však očekávat velké posuny v počtech obyvatel, cílem je počet obyvatel stabilizovat. Stabilizace obyvatel (zejména rodin s dětmi) bude záviset na vybavenosti obce, na možnosti zaměstnání v místě či blízkém okolí, resp. na zlepšení dopravních podmínek při vyjížďce za zaměstnáním, nákupy, do škol apod. a také na nabídce stavebních pozemků vybavených potřebnou infrastrukturou.

Věková skladba obyvatelstva:

Věková skladba je důležitým sledovaným demografickým ukazatelem. Ze srovnání výsledků sčítání lidí, domů a bytů v roce 2001 a v roce 1991 je zřejmé, že podíl obyvatel do 15 let věku významně poklesl ze 13 na 10,4 %. V absolutním počtu ze 29 osob na 20 osob, tedy o 9 lidí. Současně poklesl i podíl post-produktivní složky obyvatelstva starší 60 let (z 27,8 % na 26,4 % a v absolutních počtech z 62 na 51 osob). Pohyb v obou složkách vedl k poměrnému posílení skupiny osob nacházejících se v produktivním věku (15–60 let). Zatímco v roce 1991 jich bylo 132 a představovali 59,19 % obyvatel, v době posledního cenzu jich bylo 122, tj. 63,2 %.

Průměrný věk je 44,9 let (muži 43,1 let, ženy 46,7 let).

Tabulka 2: Věková skladba obyvatelstva (SLBD 2001)

| ##### Čilec | 0-14 let |  | 15-59 let |  | 60 a více let |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy |
|  | 9 | 11 | 66 | 56 | 20 | 31 |
| celkem | 20 |  | 122 |  | 51 |  |
| % | 10,4 |  | 63,2 |  | 26,4 |  |

Výrazné zhoršení věkové skladby (ubylo poměrně více obyvatelstva v před-produktivním věku než v post-produktivním věku), dosvědčuje také index stáří. Jakousi průměrnou hodnotou tzv. indexu stáří, který vyjadřuje počet osob v post-produktivním věku připadajících na 100 osob ve věku před-produktivním, by bylo číslo 100 (rovný podíl post-produktivní, resp. častěji užívané post-aktivní, a dětské, resp. před-produktivní složky populace). Čím je index vyšší (tedy čím méně osob věku 0–14 připadá na 100 osob ve věku nad 60 let), tím je horší demografický potenciál obce.

Ekonomická aktivita obyvatel:

Výsledky cenzu 2001 uvádějí v obci 100 ekonomicky aktivních osob (62 mužů a 38 žen), tj. 51,8 % všeho obyvatelstva. V roce 1991 bylo ekonomicky aktivních 113 osob (62 mužů a 51 žen), tj. 51,67%. Mezi lety 1991 a 2001 se počet ekonomicky aktivních obyvatel tedy snížil o 13 osob, nicméně vzhledem k celkovému poklesu počtu obyvatel obce Čilec se jejich poměrné zastoupení mezi celkovou populací téměř nezměnilo. Skutečná ekonomická aktivita obyvatel je ještě nižší, než udávají tato data. Mezi ekonomicky aktivní se totiž započítávají i ženy na mateřské dovolené (2), pracující důchodci (1), ale také nezaměstnaní. Těch bylo v roce 2001 ke dni sčítání evidováno 6.

Podle postavení v zaměstnání je nejběžnější statut zaměstnance - 81 ekonomicky aktivních a 10 osob je samostatně činných.Podle cenzu ze 100 zaměstnaných za prací vyjíždělo 85 osob, nejčastěji v rámci okresu. Doba cesty za prací trvala v průměru do 30 minut.

Domácnosti:

Sčítání v roce 2001 uvádí, že v  Čilci žije 87 cenzových domácností (v roce 1991 to bylo 91 domácností), z nichž 34,5 % představují domácnosti jednočlenné (tj. 30 domácností; jejich počet se za poslední dekádu zvýšil, v roce 1991 bylo cenzem evidováno 26 domácností jednotlivců). Domácností o čtyřech a více členech je 17, tedy 19,5 %, to znamená za desetiletí pokles z 26 domácností (což představovalo 28,6 %). Zmíněných 87 cenzových domácností žije v 76 bytech – 66 cenzových domácností žije samostatně v bytě, v ostatních případech je zaznamenáno soužití více cenzových domácností v jedné domácnosti bytové. Bližší údaje o domácnostech podle typů, velikostí a počtu členů udává tabulka v příloze.

Domovní fond:

K datu sčítání v roce 2001 bylo zaznamenáno celkem 102 domů, z toho 75 trvale obydlených. O kvalitě domovního fondu, hovoří jednak podíl neobydlených domů (27 domů), jednak důvody, proč nejsou domy obývány: 21 domů slouží rekreaci, 2 domy k bydlení přechodnému a 2 jsou k obývání nezpůsobilé (zbývající 2 domy statistika nekomentuje).Průměrné stáří trvale obydlených domů je 59,3 let. Z  období před rokem 1950 pochází více než polovina domů.

Tabulka 3: Vývoj počtu domů v obci Čilec v minulosti

|  | počet domů | v % |
| --- | --- | --- |
| do roku 1919 a nezjištěno | 45 | 44,1 |
| 1920 - 1945 | 25 | 24,5 |
| 1946 - 1980 | 24 | 23,5 |
| 1981 - 1990 | 6 | 5,9 |
| 1991 - 2001 | 2 | 2,0 |
| celkem | 102 | 100 |

Bytový fond:

K datu sčítání v roce 2001 bytový fond v Čilci zahrnoval celkem 104 bytů. Trvale obydlených bylo 76 bytů, tj. 73,1 % (v roce 1991 bylo ze 100 bytů obydleno 78).

Stáří a kvalita bytového fondu:

Následující tabulka dává přehled o počtech trvale obydlených bytů postavených v definovaných časových obdobích, tak jak bylo zjištěno cenzem v roce 2001.

Tabulka 4: Stáří bytového fondu

|  | počet | v % |
| --- | --- | --- |
| do roku 1919 a nezjištěno | 19 | 25,0 |
| 1920-1945 | 25 | 32,9 |
| 1945-1970 | 13 | 17,1 |
| 1971-1980 | 11 | 14,5 |
| 1981-1990 | 6 | 7,9 |
| 1991-2001 | 2 | 2,6 |
| celkem | 76 | 100 |

Z tabulky, která se týká jen trvale obydlených bytů, je vidět, že téměř 58 % bytů pochází z předválečného období.

Kvalita bytů je ve zkratce vyjádřena jejich zařazením do kvalitativní kategorie. Kvalitativní kategorie jsou syntetickým ukazatelem, který do značné míry souvisí s vybaveností obce technickou infrastrukturou – s jejím vylepšováním se bude zvyšovat i podíl kvalitněji vybavených bytů – a který zejména hodnotí vybavení bytu WC a koupelnou.

Tabulka 5: Kvalita bytového fondu

|  | I .kat. | II. kat. | III. kat | IV. kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 abs. | 15 | 36 | 18 | 9 |
| 1991 % | 15 | 36 | 18 | 9 |
| 2001 abs. | 34 | 23 | 14 | 5 |
| 2001 % | 44,7 | 30,3 | 18,4 | 6,6 |

Za desetiletí mezi cenzy se výrazně zvýšil podíl bytů první kategorie. Navýšení podílu šlo především na úkor bytů II. kategorie. Počet bytů III. kategorie zůstal mezi cenzy na téměř stejné úrovni a současně se zvýšil počet bytů IV. kategorie.

Z hlediska komfortu bydlení je ještě důležitý údaj o způsobu vytápění. V cenzu je zachyceno, že 24 bytů má ústřední topení, 16 bytů topení etážové a 31 bytů je vytápěno kamny. Jako topné médium je ve většině případů uváděno uhlí.

V obci byla však v říjnu 2005 dokončena plynofikace. V současné době je připojeno 67 domácností, nicméně plyn dosud skutečně odebírá pouze 10 z nich (10 na topení, 1 také na vaření). V roce 2006 se podle sdělení obecního úřadu očekává velký nárůst skutečného odběru plynu ze strany domácností.

Standard bydlení:

O kvalitě bydlení vypovídá mnoho faktorů (ne všechny lze odvodit z publikovaných statistických dat). Jednou stránkou je kvalita bytů z hlediska vybavenosti, druhou prostorové poměry a plošný komfort pro obyvatele bytů (tedy souvislost s počtem osob byt užívajících).

Jedním z významných hledisek je rozdělení bytů podle počtu obytných místností.

Tabulka 6: Rozdělení bytů podle počtu obytných místností

| počet obyt. místností | počet trvale obydl. bytů | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 10,5 |
| 2 | 19 | 25,0 |
| 3 | 30 | 39,5 |
| 4 | 11 | 14,5 |
| 5+ | 7 | 9,2 |

Průměrný byt má v Čilci 58,1 m2 obytné plochy na byt a 88,8 m2 celkové plochy. Na jeden byt připadá 2,54 obyvatel. Každý byt má průměrně 2,89 obytných místností (místnost s plochou větší než

Veřejné služby

Obecní úřad:

Obecní úřad je umístěn v samostatném objektu uprostřed obce, v blízkosti místní komunikace a kapličky. Příslušný krajský úřad je v Praze, pověřený obecní úřad (II. stupeň) je v Nymburce, stejně tak jako stavební a matriční úřad. Obcí s rozšířenou působností (III. stupeň) je Nymburk

Policie:

Obec Čilec spadá do působnosti obvodního oddělení Policie České republiky v Milovicích.

Zdravotnictví:

V obci není sídlo stálé lékařské ani lékárenské služby. Praktický lékař je jednou týdně dostupný v sousední obci Straky. Za praktickými, dětskými a zubními lékaři se však běžně dojíždí do Nymburka, kde sídlí i další specialisté. V Nymburce je také nejbližší nemocnice.

Školství:

V obci se nenachází mateřská, základní ani žádná jiná škola. Obec má budovu školy, která není vzhledem k malému počtu dětí využívána. Mateřská škola a I. stupeň základní školy (1. až 5. třída) se nachází v sousední obci Dvory. Mateřská škola je dále k dispozici v obci Straky. Na II. stupeň základní školy děti jezdí do Nymburka (15 min. autobusem).Za středoškolským vzděláním se dojíždí také do Nymburka.

Pošta:

Poštovní úřad v místě není. Pro obec je příslušná pošta v obci Straky PSČ 289 25.

Hasiči:

V obci působí Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 1898. Hasičská zbrojnice se nachází na hlavní silnici procházející obcí.

Nejbližším profesionálním hasičským sborem je HZS Nymburk.

Kostely, církve:

V obci je 57 věřících obyvatel (29,5 %). Z věřících se většina hlásí k římskokatolické církvi (50 osob – 88 %). Čilec náleží do farnosti Nymburk (arcidiecéze pražská a vikariát Stará Boleslav). V obci kostel není, nejbližší je kostel v Kostomlatech nad Labem a Milovicích, kde je možné navštívit pravidelné mše (neděle 11 hodin, resp. neděle 8 hodin a středa 17 hodin). Českobratrská církev evangelická má nejbližší farní sbor v Nymburce.

Hřbitov:

Čilec má vlastní samostatný hřbitov na východním okraji katastru.

Kultura, sport, rekreace:

V obci jsou organizována kulturní setkání především ze strany místních obyvatel, např. taneční zábavy či dětské dny. V místním hostinci si zájemci mohou zahrát kulečník nebo šipky. Nejbližší divadlo i kino se nachází v Nymburce. Za diskotékami jezdí mládež většinou do Milovic nebo Nymburka.

V obci působí Šipkový klub Š.K. Čilecká šlechta, která se svými třemi týmy soutěží ve druhé lize a první oblastní divizi pod Českým šipkovým svazem, resp. Pražským oblastním šipkovým svazem, který je krajský řídící orgán pro Prahu a Středočeský kraj.Dalším zájmovým spolkem je Sbor dobrovolných hasičů. Družstvo hasičů se účastní Polabské ligy v požárním útoku a dalších místních soutěží. Občas předvádí na různých oslavách dosud funkční stříkačku z roku 1898. Zatím největším úspěchem našich hasičů bylo asi 1. místo na Vesteckém poháru v roce 1998, kterého se účastnilo 19 týmů z regionu.V sousedních Strakách nebo ve Dvorech působí fotbalisté v III. třídě. V Čilci se k fotbalovým zápasům a dalším míčovým sportům dá využít malé hřiště v bývalém lomu Šutrák, který je jakýmsi malým centrem venkovních sportů v obci. Nachází se zde hřiště na nohejbal a jemu podobné sporty, malé cvičiště pro kynology a střelnice asfaltových holubů (využívaná mysliveckým sdružením). Trénují zde také hasiči.V obci Dvory také působí nejbližší ochotnický soubor, na jehož aktivitách se podílí také obyvatelé Čilce. K představením je využívána místní Sokolovna. V obci je v letních měsících k dispozici koupaliště; za tímto účelem je využívána místní požární nádrž. V prostoru koupaliště se každoročně koná dětský den. Organizují se hry, sportovní disciplíny, k dispozici je kiosek s občerstvením. V blízkosti koupaliště se do budoucnosti plánuje umístění dětského hřiště. Obec Čilec má vlastní noviny – „Čilecké noviny“ – které vychází cca 6x ročně.

Komerční aktivity

Obchod a pohostinství:

V obci se nachází obchod „Smíšené zboží“, který se nachází v blízkosti místní průjezdní komunikace a obecního úřadu. Za většími nákupy občané dojíždí do blízkého Nymburka. V obci je jediný hostinec - „U Čechů".

Výroba a služby:

V obci bylo podle údajů Českého statistického úřadu z roku 2004 registrováno 26 podnikatelských subjektů. Nicméně jediným reálně fungujícím podnikatel-ským subjektem a nejvýznamnějším podnikem v obci je truhlářství Karla Morce, které se specializuje na výrobu nábytku na míru a aktuálně zaměstnává přibližně 10 dělníků.

V obci Čilec není žádný jiný významnější výrobní objekt nebo areál, nejsou zde ani sklady průmyslové výroby.

Zemědělská výroba:

Zemědělská půda na katastru obce má rozlohu 433,9 hektarů, což je téměř 94,3 % celkové rozlohy. Z toho orná půda činí 422,0 hektarů (91,7 % rozlohy katastru obce) a trvalé travní porosty pouze 0,1 hektaru.

Pole v okolí obce obdělává převážně firma Agroprodukt s.r.o. Straky. V majetku obce Čilec se nachází také několik polí menší rozlohy v katastru obce Dvory, na kterých v pronájmu hospodaří firma SEMA Všechlapy. V obci se také nachází výkrmna vepřů firmy Proagra Nymburk, a.s. V obci nepůsobí žádní soukromí zemědělci.

Lesní hospodářství:

Lesní půda na katastru obce má rozlohu 3 hektary, což je pouze 0,7 % celkové rozlohy. V současné době zde hospodaří soukromý majitel.

3.j	Technická vybavenost

Vodovody, zásobování pitnou a užitkovou vodou

Obec Čilec je v současné době zásobena vodou z domovních studní a dvou studní veřejných. Kvalita vody ve studních není dobrá, má vyšší obsah dusičnanů. Obec Čilec bude zásobena vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu napojeného na plánovaný propojovací výtlačný řad DN 200 Nymburk – Straky délky 7,6 km. Zásobní řady v obci Čilec budou délky 2,6 km z plastových trub DN 80.Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Rohov. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno také z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Zdroj: Program rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje.

Na nové řešení vodovodu pro obec je zpracován investiční záměr. Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zák. č. 164/2001 Sb., uvedenými především v § 22, §23 a v § 37.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Čilec nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a z části jsou vyváženy na ČOV Nymburk.

Dešťové vody jsou odváděny ze 2/3 obce dešťovou kanalizací DN 300 délky 1,7 km a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

V obci Čilec je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém obec leží, bude odkanalizována systémem tlakové kanalizace. Kanalizační síť v celkové délce 2,8 km bude vybudována z plastového potrubí DN 50 až DN 90. Tato kanalizace bude zaústěna do čerpací stanice a výtlačným řadem DN 80 délky 0,8km do kanalizační sítě obce Dvory. 	Stávající kanalizace v obci Čilec bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Zdroj: Program rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje.

Elektrická energie

Rozvodný systém vysokého napětí a jeho kapacitu lze považovat za vyhovující. Jeho páteří jsou venkovní vedení VN 22 kV, směřované do distribučních trafostanic. Dvě trafostanice (TS 280443 a TS 280099) zásobují obec i s jistou rezervou výkonu pro novou výstavbu. V případě potřeby bude provedeno osazení stávajících TS transformátory o vyšším výkonu. Z trafostanic je elektrická energie k individuálním spotřebitelům vedena vrchním vedením.

Veřejné osvětlení

Veřejným osvětlením je zastavěné území obce dostatečně pokryto. Pro novou výstavbu je počítáno s rozšířením veřejného osvětlení na nově vzniklých veřejných obslužných komunikacích.

### Plyn

Generel plynofikace obce Čilec byl zpracován s výhledem na cca 20 let. Generel plynofikace byl zpracován na základě tehdejšího stavu, ale zahrnoval i budoucí očekávaný nárůst obce. Zdrojem plynu pro zásobování obce Čilec je stávající středotlaký plynovod ukončený v dimenzi D50 na západním okraji Dvorů. Na tento stávající plynovod byl napojen propojovací řad v dimenzi D50, který je veden podél komunikace v zemědělských pozemcích k jihovýchodnímu okraji obce Čilec. V obci dále pokračuje silnicí k jejímu severozápadnímu okraji a odbočky z tohoto řadu v dimenzi D50 zajišťují plošnou plynofikaci obce. Plynovod je veden převážně v okraji silnice III. třídy č. 3323 a místních komunikací a tam, kde to bylo možné v zeleném pásu. Plynofikace byla realizována v roce 2005. Investorem byla obec; plynofikaci realizovala bez státní podpory. Zásobování obce zemním plynem přispělo ke zlepšení životního prostředí.

Vytápění

Přestože je obec plynofikována, řada domácností si ponechává z ekonomických důvodů možnost topení lokálního. Je třeba doporučovat, aby max. počet domů nahradil stávající lokální vytápění za vytápění plynem, případně  jiné ekologicky šetrné způsoby.

Spoje

Katastrálním územím prochází trasa dálkového kabelu Telefónica O2, zakreslená ve schématu S2 i koordinačním výkresu B1. Telefonizace obce je zajištěna. Místní rozvody po obci jsou kabelizovány. Před obecním úřadem je veřejný telefonní automat. Kabelový televizní rozvod v obci není zaveden. Po zastavěném území obce je rozveden obecní rozhlas.

# 3.k	Dopravní infrastruktura

Silniční doprava

Nadřazené pozemní komunikace

Širší dopravní vazby, a to ve směru jih – sever, zajišťuje cca 4 km východně od řešeného území silnice I. třídy č. 38 (Kolín –Nymburk – Mladá Boleslav) a dále severně od řešeného území silnice II. třídy č. 332, která spojuje obce Lysá nad Labem, Straky a Krchleby. Na ní je v obci Straky napojena silnice III. třídy č. 3323 (Straky – Čilec – Dvory – Nymburk). Obsluhu řešeného území touto komunikací je možné považovat za vyhovující, je přiměřená potřebám a významu sídla. Po celé délce je v zastavěném území obce opatřena po obou stranách chodníky.

### Místní pozemní komunikace

Místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, sloužící převážně místní dopravě na území obce. Systém těchto komunikací je v Čilci jednoduchý – v podstatě doplňují silnici III/3323, napojují obytnou zástavbu v obci. Většina místních komunikací je podle urbanisticko-dopravní funkce komunikacemi obslužnými, dle dopravního významu jde o funkční třídu C2 (silnice III. třídy) a C3 bez chodníků. Komunikace zpřístupňují území nebo objekty, umožňují jejich přímou obsluhu, neumožňují zbytečné průjezdy obytnými částmi sídla. Jsou průjezdné v obou směrech.

### Doprava v klidu

Dlouhodobé odstavování motorových vozidel je řešeno individuálně na každém pozemku. Pro krátkodobé odstavení slouží běžně jakákoliv z místních komunikací. Příčný profil komunikací nezahrnuje odstavný pruh, často se parkuje na kraji silnice. Regulérnější parkovací plocha v obci není. Všeobecně je možné za prostor pro i zaparkování považovat náves ve středu obce v blízkosti obecního úřadu.

Veřejná autobusová doprava

Obec je dopravně obsloužena jednou autobusovou linkou, kterou provozuje ČSAP, s.r.o., Nymburk. Na lince č. 270820 Nymburk - Milovice jezdí v pracovní dny sedm spojů oběma směry, o sobotách a nedělích žádný. V obci je umístěna jedna zastávka autobusu – v blízkosti hostince U Čechů. Zastávka je krytá a pro obytnou zástavbu v požadované docházkové vzdálenosti (5 minut – cca 400 m).

Pěší a cyklistická doprava

Pěší doprava po vsi se odehrává po místních komunikacích a samozřejmě po silnici třetí třídy. Hlavní komunikace procházející obcí byla opatřena chodníkem. Pohyb pěších není nijak regulován a usměrňován, není zřízen žádný vyznačený přechod přes obec procházející silnice. V krajině je pěší pohyb možný po účelových zemědělských cestách. Územím Čilce neprochází žádná značená turistická trasa.

## Železniční doprava

Katastrálním území obce neprochází žádná železniční trať. Nejbližší železniční zastávka se nachází v blízké obci Veleliby. Jedná se o zastávku na křižovatce tratí ČD č. 061 Nymburk (060, 080, 231) - Kopidlno - Jičín (přípoj Ostroměř, Libuň)a č. 080 Nymburk (060, 061, 231) - Mladá Boleslav - Česká Lípa. Obě zmiňované tratě jsou jednokolejné a prochází souběžně ve směru sever - jih

3.l	Životní prostředí

V obci se nevyskytuje žádný významný faktor trvalého narušování životního prostředí. Dosavadním nedostatkem je neexistence veřejné kanalizace v obci a přes možnost připojení na vedení zemního plynu dosud časté využívání lokálního vytápění na tuhá paliva. V obci není evidován žádný zdroj znečištění – REZZO. Podle dostupných podkladů Českého hydrometeorologického ústavu (Znečištění ovzduší na území ČR v r. 1998) nejsou v okresu překračovány povolené roční koncentrace v žádné ze sledovaných škodlivin.Z hlediska zabezpečení ochrany ovzduší je třeba respektovat zákon č. 86/2002 Sb.Při využití území pro průmyslové a zemědělské účely je dle nařízení vlády č. 350/2002 Sb. dána povinnost plnit imisní limity pro ochranu zdraví lidí.

###### 3.m	Ochrana přírody

Na katastru obce se nenachází zvlášť chráněná území, je zde však vyhlášena ochrana dvou stromů, Čileckých topolů.

Aktuální stav krajiny a narušení ekologické rovnováhy

Zájmové území se nachází v oblasti intenzivního využívání krajiny člověkem, a to zejména pro účely zemědělství. Exploatace krajiny nastala již v pravěku a do současnosti zesilovala. Tomu odpovídá současný stav, kdy přirozené a přírodě blízké ekosystémy na většině ploch chybí. ÚSES proto bude po jeho vytvoření spojeném se záborem ploch orné půdy sloužit jako minimální předpoklad alespoň částečného zachování charakteristických přírodních ekosystémů. Krajinný typ podle převažující hodnoty koeficientu ekologické stability v celém mikroregionu lze označit jako A. Biocentra zde existují v omezené míře, nebo pouze jako izolované ostrovy, existenčně ohrožené, biokoridory pouze místy a na lokální úrovni.Doprovodnou zeleň komunikací tvoří nesouvislé aleje ovocných stromů. Sporadická liniová a doprovodná zeleň podél místní vodoteče je přerušovaná.

3.n	Přírodní podmínky

## Klimatologie

Z hlediska klimatologického leží mikroregion v oblasti A3 – podle klimatolo-gického členění tedy jde o oblast teplou, podoblast mírně suchou, okrsek mírně teplý, mírně suchy, s mírnou zimou. Severní část mikroregionu A lze již začlenit do oblasti B2 – oblast mírně teplá, podoblast mírně suchá, okrsek mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou.

Průměrné roční teploty v oblasti jsou okolo 7-8 0C, průměrný roční úhrn srážek je cca 600 mm (celá okolní oblast je postižena silným 1/3 srážkovým deficitem za 5leté období), počet mrazových dnů je maximálně 100, průměrná roční oblačnost je 60-75%, počet dnů se sněhem je 40/rok a maximální výška sněhové pokrývky je 20 cm. Převažující směr větru v lokalitě je východní, až jihovýchodní, průměrná rychlost větru je cca 8-10 m/s.

# Hydrologie

Z hydrologického hlediska je území mikroregionu závislé v zásobování vodou na systému malých vodních toků. Je zde velmi málo vodních ploch k zadržení vody, prakticky hlavně návesní rybníky a požární nádrže. Nedostatek vodních nádrží a trvale silné lokální odvodnění rozsáhlých ploch působí negativně na mikroklima v oblasti.

Jediný vodní tok na katastrálním území Čilce, Čilecký potok, je recipient.

## Geologie, geomorfologie, hydrogeologie

Z geologického pohledu leží mikroregion v oblasti Českého masivu nazývané Česká křídová tabule, charakterizované platformním pokryvem sedimentárními horninami (ml. paloezoikum) středního turonu v epikontinentálním vývoji, na hranici se spodním turonem v kontinentálním vývoji a spodním permem. Kvarterní pokryv je převážně v nivách vodních toků a v okolí tvořen říčními písky a povodňovými hlínami, místy terasovými štěrkopísky a vápnitými nivními uloženinami, na jihu vátými písky a sprašemi.

Z hydrogeologického hlediska jsou křídové horniny mezozoika v území charakterizované propustností převážně puklinové v písčitých slínech nebo vápnitých slínovcích. Hladina podzemních vod je volná, až mírně napjatá a souvisí se stavem povrchových vod. Nalézá se v hloubce 2 – 8 metrů. V oblasti je zvýšená zranitelnost podzemních vod.

# Pedologie

Z pedologického hlediska je v území převažující typ půdních nivních půd v okolí malých vodních toků. místy jsou zastoupeny podzoly, místy černozemě nebo vápnité váté písky a spraše. Území je z hlediska rostlinné produkce půd výrazně nadprůměrné (až 95% zornění půd), ohrožené v jižní části vodní erozí, v severní větrnou. Průměrná hloubka půd je více než 100 cm, obsah humusu je relativně nízký (3-5%). Převažující půdní druh jsou půdy jílovitohlinité, vodní režim půd v oblasti je převážně nepromyvný. Z hlediska složení jde o půdy vápnitých nivních uloženin zamokřené, až o běžné černozemě. Převažující skupiny typů geobiocénů jsou 1BD3 (půdy bohaté vápníkem) normálních vlhkostních poměrech, v nivách a okolí 1C4 a 1BC3-4 (půdy bohaté dusíkem).

Zemědělské půdy jsou v řešeném území ve víceméně ucelené ploše v okolí zastavěného území obce.

některých půdních říčních terasách 1AB2 (půdy polochudé).

Lesní půdy jsou v řešeném území zastoupeny zanedbateloým číslem 0,6% plochy, a to na jižním okraji  katastru.

## Fytocenologie a zoocenologie

Z hlediska fytogeografického je oblast řazena do termofytika, reprezentativními společenstvy jsou luhy a olšiny, dubohabrové háje, doubravy a zbytky slatin. Z těchto společenstev se zachovalo minimum původních druhů. Z hlediska historie krajiny leží mikroregion v intenzívně zemědělsky využívané oblasti alespoň po 200 let. Krajina v okolí má nízký stupeň ekologické stability, na většině povrchu převažuje intenzívně obdělávaná orná půdy, meze byly minimalizovány a zmizela větší část polních cest a mezí.

# 3.o	Přehled ochranných pásem a jiných územních omezení podle zvláštních předpisů

Na území katastru Čilce jsou následující stávající ochranná pásma, chráněná území a jiná územní omezení. V ochranných a bezpečnostních pásmech je umístění staveb, případně povolení některých činností a užívání omezeno zvláštními předpisy. Podmínky využití ochranného a bezpečnostního pásma stanovuje příslušný orgán státní správy před územním, případně stavebním řízení.V návrhu územního plánu (v kapitole 3.c části A) jsou u navrhovaných lokalit vyjmenována všechna omezení, která se dotčené lokality týkají.

A) Ochranná a bezpečnostní pásma energetických rozvodů a zařízení (dle ust. § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění)

|  | ochranné pásmo |
| --- | --- |
| elektrické vedení VN (1–35 kV, vodič bez izolace) | 7 m od krajního vodiče |
| elektrická stanice (stožárová, z VN 1–52 kV na NN) | 7 m |

B) Silniční ochranná pásma o pozemních komunikacích, v platném znění

|  | ochranné pásmo |
| --- | --- |
| silnice III. třídy | 15 m od osy vozovky |

C) Ochranná pásma hygienické ochrany

|  | ochranné pásmo |
| --- | --- |
| veřejný zdroj pitné vody | čtverec 10 × 10 m |

D) Ochranná pásma dalších liniových vedení technické infrastruktury

|  | ochranné pásmo |
| --- | --- |
| vodovodní do průměru 500 mm včetně | 1,5 m |
| středotlaké rozvody plynu | 1 m |
| podzemní dálkový optický kabel | 1,5 m |

G) Další ochranná pásma

- manipulační pruh podél vodních toků – 8 m

## H) Jiná územní omezení podle zvláštních předpisů a jiných

Jiná územní omezení vyplývají jednak ze zvláštních předpisů, podle nichž výslovně postupují orgány státní správy, jednak z pravomocí některých orgánů stanovovat a požadovat některá omezení. V území obce je to povinnost souhlasu orgánu státní správy lesů při dotčení pozemků do vzdálenosti 50 metrů od hranice lesa podle zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a dále povinnost souhlasu při dotčení pozemků v území vymezeném Ministerstvem obrany..V řešeném území se nenachází území ohrožené sesuvem ani poddolované území, tedy žádné území s nepříznivými geologickými poměry.

## I) Záplavová území

Na katastru obce není vyhlášeno žádné záplavové území.

J) Ochranné pásmo  přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod lázeňských míst Poděbrady A Sadská II.stupně.

V tomto území je nutné respektovat podmínky a omezení stanovená usnesením vlády ČR a lázeňského zákona.

K) Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat – výkrmna prasat

Cca 140 m .

Graficky jsou všechny limity a omezení (pokud to připouští měřítko výkresu) v území vyjádřeny v koordinačním výkresu B1.

L) Regulativy pro výstavbu rodinných domů-viz kapitola  A6 části Návrh.

Do procenta zastavitelnosti jsou započítávány zásadně pouze plochy přímo zastavěné objekty hlavními, garážemi a doplňujícími objekty, např. kůlnami, přístěnky a pod., nikoliv plochy dlážděné nebo bazény nevyčnívající nad okolní terén.

B4.	Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Ve schváleném zadání územního plánu Čilce nebylo zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území požadováno.

B5.	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ PRO PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Zemědělský půdní fond

Zemědělská půda na území obce Čilec, tedy na jednom katastrálním území, zaujímá 433,9 hektarů, což je 94 % celkové rozlohy katastru. Orná půda má rozlohu 422,0 hektarů, zbytek tvoří především zahrady. Obec Čilec má tedy díky nadprůměrnému podílu zemědělské půdy výrazně zemědělský charakter.

| Čilec |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód obce |  | 599671 |
| Druhy pozemků | Celková výměra pozemku (ha) | 460,2 |
|  | Orná půda (ha) | 422,0 |
|  | Chmelnice (ha) | - |
|  | Vinice (ha) | - |
|  | Zahrady (ha) | 10,5 |
|  | Ovocné sady (ha) | 1,3 |
|  | Trvalé trávní porosty (ha) | 0,1 |
|  | Zemědělská půda (ha) | 433,9 |
|  | Lesní půda (ha) | 3 |
|  | Vodní plochy (ha) | 3,0 |
|  | Zastavěné plochy (ha) | 37,9 |
|  | Ostatní plochy (ha) | 14,0 |

Kvalita zemědělské půdy je souborně charakterizována pomocí kódu BPEJ, kde:

1. číslice značí příslušnost ke klimatickému regionu,

2. a 3. číslice určuje příslušnost k HPJ (hlavní půdní jednotce),

4. číslice stanovuje kombinaci svažitosti a expozice ke světovým stranám,

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu.

Třídy ochrany ZPF

V následujícím přehledu jsou uvedeny veškeré vyskytující se BPEJ v řešeném území, včetně jejich tříd ochrany (zatřídění je provedeno dle přílohy metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 1. 10. 1996, č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu), hranice a identifikace BPEJ jsou v grafické příloze.

| BPEJ | třída ochrany | BPEJ | třída ochrany |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.19.01 | III. | 2.22.12 | IV. |
| 2.19.04 | IV. | 2.60.00 | I. |
| 2.19.11 | III. | 2.61.00 | II. |
| 2.21.12 | V. |  |  |

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Lesní půdní fond je na katastrálním území Čilec zastoupen pouze 3 hektary (0,7 %). Hospodaří na něm soukromý majitel. K záboru pozemků určených k plnění funkce lesa v návrhu územního plánu nedochází. Není navrženo ani nové zalesnění

Navržené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území obce, pro jejich dopravní obsluhu jsou využity stávají silnice III.třídy a místní komunikace. Zábory v jednotlivých navržených plochách jsou podrobně uvedeny v následující tabulce.

Celkový zábor zemědělského půdního fondu navržený územním plánem  Čilce je      0,6291hektarů, vše mimo zastavěné území. Veškerý tento zábor je pro zastavitelné plochy.

Zábory jsou navrženy v převažující většině na plochách ZPF s III. až V. třídou ochrany (zatřídění bylo provedeno dle přílohy metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 1. 10. 1996, č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu). Jedinou výjimkou je část plochy v lokalitě č. R6, kde se vyskytuje půda I. třídy.

Meliorační zařízení jsou umístěna na části zemědělských ploch mimo území, která přicházejí v úvahu pro výstavbu. Na meliorovaných pozemcích se žádné rozvojové plochy nenacházejí – meliorační zařízení nebudou dotčena.

Tabulka záborů zemědělského půdního fondu

Pozn.: Veškerý vypočtený zábor půdy je pouze orientačním ukazatelem, při vlastní výstavbě dojde k jeho upřesnění!

|  | lokalita: k.ú.Čilec |  |  | pozemek |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | funkční využití | označení | plocha lokality v ha | kultura | BPEJ/třída ochrany |  | zábor (v hektarech) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | v SZÚ |  | mimo SZÚ | celkem |  |
|  | B – plochy bydlení | R 1 | 0,2206 | zahrada | 2.19.11/III |  | 0 |  | 0,2206 | 0,2206 |  |
|  | B – plochy bydlení | R 2 | 0,660 | orná půda | 2.19.11/III |  | 0 |  | 0,660 | 0,660 |  |
|  | B – plochy bydlení | R 3 | 1,4 0,2805 | orná půda orná půda | 2.21.12/V 2.21.12/V |  | 0 0 |  | 0,9000 0,2805 | 0,9000 0,2805 |  |
|  | B – plochy bydlení | R 4 | 0,1305 | zahrada | 2.21.12/V |  | 0 |  | 0,1305 | 0,1305 |  |
|  | B – plochy bydlení | R 5 | 0,1124 | zahrada | 2.21.12/V 2.19.11/III |  | 0 |  | 0,720 0,404 | 0,1124 |  |
|  |  |  | 0,1203 | zahrada | 2.21.12/V 2.19.11/III 2.22.12/IV |  | 0 |  | 0.280 0,223 0,700 | 0,1203 |  |
|  |  |  | 0,0776 | zahrada | 2.22.12/IV |  | 0 |  | 0,0776 | 0,0776 |  |
|  |  |  | 0,4000 | orná půda | 2.22.12/IV |  | 0 |  | 0,4000 | 0,4000 |  |
|  | B – plochy bydlení | R 6 | 3,770 | orná půda | 2.19.11/III 2.60.00/I |  | 0 |  | 3,000 0,770 | 3,770 |  |
|  | B – plochy bydlení | R 7 | 0,250 | orná půda | 2.22.12/IV |  | 0 |  | 0,250 | 0,250 |  |
|  | Plochy pro bydlení celkem |  |  |  |  |  |  |  | 0,6291 | 0,6291 |  |
| Zábor celkem |  |  |  |  |  |  |  | 0,6291 | 0,6291 |  |  |